# ORDENANZA N° 5269/06

VISTO:

El expediente Nº  5210-I-04,  caratulado: "SECRETARIA PRIVADA-S/ MODIFICACIÓN ORDENANZA 2050/81  y  su acumulado N° 4233/04”;  y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones, el Departamento Ejecutivo solicita se modifique la Ordenanza 2050/81 referida a salientes en la vía pública, carteles, marquesinas, toldos, parasoles, etc.

Que de fs. 02 a 07, obra proyecto original de la modificatoria mencionada.

Que a fs. 10, obra dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos en donde se sugieren algunas modificaciones a este proyecto.

Que de fs. 13 a 19, obra nuevo proyecto de modificación de la Ordenanza 2050/81 con las  modificaciones sugeridas por la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Que analizado este nuevo proyecto por la Dirección de Asuntos Jurídicos, eleva dictamen en donde se expresa que no existen objeciones que realizar que formular, por lo que se podrá continuar con el trámite correspondiente.

Que a fs. 33, obra Informe de la Dirección de Planificación Urbana y Ambiente  en donde se sugieren algunas modificaciones.

Que a fs. 33 vta. y 34, obra informe de la Dirección de  Fiscalización y Desarrollo Económico en donde se expresan algunas modificaciones.

Que a fs. 35 vta.,obran modificaciones sugeridas por la Dirección de Obras Particulares.

/////

HOJA N° 2

ORDENANZA N° 5269/06

Que de fs. 37 a 46, obra Proyecto Final de Modificación de la Ordenanza 2050/81, con todas las modificaciones sugeridas por las distintas áreas.

Que a fs. 10, obra Dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos en donde se expresa  que no existen objeciones legales que formular.

Que se estima procedente acceder a lo solicitado.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GODOY CRUZ:

O R D E N A

Articulo 1º: Modificase la Ordenanza Nº 2050/81 en los puntos incorporados al Código de Edificación de Godoy Cruz según el siguiente texto:

## II.1.3 DE LAS SALIENTES

Sobre los retiros obligatorios se permitirán únicamente como salientes toldos y/o balcones abiertos, siempre que las salientes a partir del retiro obligatorio no superen 1,20 mts. (Según lo estipulado por la Ordenanza 4189/97) sobre la vía pública las únicas salientes permitidas serán marquesinas, toldos, aleros, parasoles, cortinas y/o anuncios, los que deberán ajustarse a los siguientes requisitos:

II.1.3.1. Para marquesinas, toldos, aleros, parasoles y/o cortinas:

- Que no estén a una altura inferior a 02,50 mts medidos a partir de la cota de vereda respectiva y no tengan soportes, apoyos o algún otro elementos de altura inferior a éstos, salvo lo establecido para cortinas.

/////

HOJA N° 3

ORDENANZA N° 5269/06

- Que no avancen mas de 1,40 mts sobre la vía publica.

- Que la distancia a troncos y/o ramas importantes de árboles o postes de instalaciones de servicios públicos, no sea inferior a 0,40 mts.

- En ningún caso podrán sobrepasar el plano de los árboles dominantes de la cuadra, en el borde inferior de la vereda.

- Que no afecten la visual de las chapas nomenclatura de calles, semáforos y otros que sean importantes a los efectos de la señalización del tránsito.

- Que sean parte de la fachada, no sean cuerpos cerrados de espesores superiores a 0,60 mts.

- Que no ofrezcan peligros ni molestias a los peatones y/o usuarios del edifico o de los edificios, circundantes.

- A los efectos del presente artículo, se entiende por:

TOLDOS: A todo elemento de tela o material similar que puede ser extendido o recogido simultáneamente con su estructura hacia la fachada.

CORTINAS: Elemento protector de los rayos solares, de tela o material similar, sin estructura propia o elementos rígidos, cuya posición normal es la que adquiere por su propio peso, pudiendo llegar a una altura no inferior a 01,90 mts a partir de la cota de vereda respectiva. Ningún elemento constructivo de la cortina podrá emplazarse entre la cota de vereda y altura de 01,90 mts. Deberán ajustarse a los demás requisitos establecidos en II.3.

PARASOLES: Elementos permanentes, fijos o móviles protectores de los rayos solares de materiales rígidos con estructura fija: horizontales o verticales. No pudiendo sobrepasar la línea municipal en mas de 0,50 mts.

MARQUESINAS: Salientes horizontales permanentes de material rígido no pudiendo sobrepasar en más de 1,40 m la Línea Municipal y tener una altura inferior  a los 2,50 m del nivel de vereda.

- Deberán presentarse planos y planillas con especificaciones técnicas, aclarando materiales, colores, textos, los que quedarán, en todos los casos, sujetos a aprobación de la Municipalidad.

- La Municipalidad ordenará el retiro de una saliente cuando causas debidamente fundadas así lo aconsejen.

/////

HOJA N° 4

ORDENANZA N° 5269/06

II.1.3.2. Para los anuncios:

El anuncio no deberá:

- Ofender la moral y las buenas costumbres.

- Tener cambios bruscos de luz y producir ruidos,  zumbidos o sonidos que molesten a la vecindad de su emplazamiento.

- Molestar la vista de los peatones y conductores, a causa de la intensidad y dirección de sus rayos, luminosos o por su colores.

- Perjudicar la visibilidad de la nomenclatura de calles, señalización de tránsito y otras advertencias de interés colocadas o permitidas por la autoridad competente.

- Ser peligroso.

- Ser símbolo de señalización vial, salvo los casos debidamente codificados en las normas internacionales para toda América y según directiva de la Dirección de Transporte, dado que el Departamento es evidentemente urbano, se autoriza únicamente para Hospitales y Centros Asistenciales.

II.1.3.3. Anuncios en los edificios:

En los edificios se permitirá colocar anuncios, cuando armonicen con su arquitectura y no cubran parcial o totalmente vanos necesarios para ventilación e iluminación de locales conforme al Código.

Los anuncios podrán ser adosados o salientes:

- Se entiende por adosados los anuncios colocados paralelos y sin separación del muro de apoyo, con un espesor máximo de 0,30 mts. cuando la base superior del anuncio se encuentre hasta una altura de 5,00 mts. del nivel de piso, y con un espesor de 0,80 mts. cuando la base del nivel del anuncio supere los 5,00 m de altura. La empresa publicitaria que resulte adjudicataria, colocará los anuncios adosados bajo exclusiva responsabilidad frente al propietario en cuyo inmueble se instaló al mismo y/o frente a terceros.

- Se entiende por salientes los anuncios que invaden el espacio aéreo de la vía pública. A sus efectos, se denominarán:

LETREROS: Cuando indica el nombre del comercio o la actividad que se desarrolla en el inmueble.

/////

HOJA N° 5

ORDENANZA N° 5269/06

AVISOS: Cuando incluyan publicidad de una marca industrial o comercial.

LETREROS SALIENTES: Dichos letreros y sus elementos accesorios no podrán colocarse a menos de 02,50 mts. y hasta los 06 mts.  de altura sobre vereda. La medida deberá tomarse desde la parte inferior del letrero o accesorio.

La distancia mínima a tronco, árbol o rama importante será mas de 0,40 mts desde el punto máximo saliente del letrero y el plano vertical que pasa por el cordón de calzada deberá existir como mínimo un espacio libre de 0,40 mts.

El cartel podrá apartase de la línea de edificación 01,40 mts. cuando el ancho de la vereda así lo permita, no superando la línea de arbolados o postes de servicios públicos. Cuando el letrero afecte a viviendas linderas deberá instalarse a 1,40 mts. del eje medianero, pudiendo obviarse el mismo de conformidad por escrito del vecino colindante.

AVISOS SALIENTES: Deberán cumplir con los mismos requisitos que los letreros, además no podrán salir mas de 01,40  de la línea de cierre o edificación para carteles de publicidad de marcas comerciales o industriales en general.

- La Dirección de Obras Particulares  exigirá el cálculo correspondiente cuando los anuncios adosados sean mayores de 10,00 m2 y los anuncios salientes excedan de 02,00 m2 de superficie o de 60  Kg. de peso.

En muros antirreglamentarios, queda prohibida la colocación de anuncios adosados o salientes, que por sus dimensiones alteren o modifiquen la estructura existente, así como su estilo arquitectónico, pudiendo colocarse el o los adosados que no excedan de 03 m2.

Podrán ser luminosos o iluminados, cuando la instalación eléctrica existente tenga la boca prevista o la alimentación se realice directamente desde el tablero y de acuerdo a las disposiciones establecidas en la parte que sobre instalación eléctrica trata la presente ordenanza.

- Si el anuncio se coloca sobre aleros o marquesinas, no podrá rebasar la saliente máxima permitida para aquellos elementos, ni las consignadas en el inciso anterior.

- Cuando se trate de un anuncio amurado al paramento de un muro divisorio, deberá ser autorizado por ambos colindantes.

- Si fuera pintado sobre el paramento amurado de un muro divisorio, deberá ser autorizado por el propietario del muro.

/////

HOJA N° 6

ORDENANZA N° 5269/06

II.1.3.4. Anuncios en lugares públicos:

Quedan prohibidos dentro del Departamento de Godoy Cruz, los anuncios de publicidad que se realizan en columnas o estructuras de soportes emplazados en la vía publica (acera, calzada o banquina) o en elementos existentes en la misma (árboles, fuentes, estatuas, postes de  alumbrado, de telefonía, de video-cable), sean de propiedad pública o privada.

Para la publicidad en refugios peatonales o apeaderos solo serán autorizados aquellos otorgados en concesión por la Municipalidad, previa licitación pública.

II.1.3.5. Letreros, papeleras publicitarias y carteleras sobre postes o parantes en vereda:

LETREROS: Su autorización queda limitada a fin de que sirva de llamada para peatones y conductores de vehículos, para el acceso a Instituciones Estatales únicamente.

CARTELERAS: Se podrá colocar carteleras publicitarias sobre postes o parantes en la vereda, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el presente punto y su emplazamiento no ofrezca peligro para la seguridad pública ni obstaculice la visibilidad y nomenclatura de calles, señalización de tránsito y otras advertencias de interés público, colocadas o permitidas por la autoridad competente.

Para la publicidad en refugios peatonales o apiaderos, sólo serán autorizados aquellos otorgados en concesión por el Municipio, previa licitación pública.

Para el caso de instalaciones de carteleras y papeleras sobre parantes en la vía pública, el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad autorizará únicamente a empresas publicitarias reconocidas como tales, previa licitación pública.

II.1.3.6. Anuncios Independientes en el terreno:

Solo serán permitidos en los siguientes casos:

- Cuando se trate de letreros de obras en construcción, incluidos subcontratistas y proveedores de la obra.

- Los letreros colocados en los muros perimetrales interiores de las playas de estacionamiento, excepto el lado colindante con la vía publica, donde están prohibidos.

- Los letreros colocados sobre el frente de los comercios, retirados de la línea municipal con anuncios referidos a su propia actividad.

/////

HOJA N° 7

ORDENANZA N° 5269/06

- Los anuncios en predios de no  menos de 2000 m2 de superficie y en casos de los de mayor superficie, se autorizará uno cada 2000 m2 no pudiendo superar (3) tres carteles por terrenos en predios baldíos. Los mismos deberán ajustarse en los retiros a las reglamentaciones vigentes para construcciones del código de edificación.

II. 1.3.7. ANUNCIOS INDEPENDIENTES EN CONSTRUCCIONES:

Será prohibida en los siguientes casos :

- Sobre terrazas o techos de los edificios públicos o privados.

- En el interior de inmuebles la colocación de carteles y/o  megacarteles.

- Los letreros colocados en los muros perimetrales de las playas de estacionamientos y colindantes con la vía pública.

- Los letreros colocados sobre el frente de los comercios, en los casos que no estén referidos en su propia actividad.

Cuando se trata de carteles que por su dimensión o características pueden afectar la estética paisajística, será motivo de estudio por el Departamento de Planificación Urbana del Municipio, quedando prohibido los tipo Mega Carteles. Los existentes a la fecha de la promulgación de la presente ordenanza, se les respetará su permiso municipal  hasta la fecha en que caduque o por un plazo máximo de  60 días, el que suceda antes.

II.1.3.8. Anuncios en obras en construcción, Muros Reglamentarios, Cierres de Baldíos y edificios existentes:

a) Marco cartelera: Podrán colocarse anuncios publicitarios en predios baldíos sobre su cerramiento de mampostería o muro reglamentario y como cerramiento de obra.

El tamaño de los marcos carteleras no deberán superar una altura y ancho de tres (03) metros medido de la cota de vereda y en caso de ser iluminado una profundidad no mayor de quince (15) centímetros.

Los afiches solo podrán ser fijados en carteleras habilitadas a tal efecto por la autoridad municipal.

Para proceder a la fijación de afiches, el anunciante deberá estar autorizado por el permisionario y/o propietario, caso contrario estará sujeto a sanciones.

/////

### HOJA N° 8

ORDENANZA N° 5269/06

Quien tenga derecho sobre el predio, a fin de ceder el espacio para colocar publicidad deberá tener el cerramiento en muro de mampostería o sistema premoldeados de material en perfecto estado de conservación, pintado de color uniforme, con la vereda reglamentaria en debida forma. En caso de obras en construcción, deberá contar con cerramiento reglamentario. Asimismo se exige el mantenimiento y limpieza del predio.

Cuando se trata de muros ciegos de construcciones existentes se podrán colocar carteles, que deberán ubicarse a una altura de un (01) metro medido del nivel de vereda. y la pantalla publicitaria deberá tener una altura de dos (02) metros, a los fines de lograr una homogeneidad, manteniendo un nivel superior constante en tramos que no superen los veinticinco (25) metros de extensión, no debiendo  quedar espacios de muro libre entre cartel y cartel, la profundidad de estos, no debe superar los diez (10) centímetros.

De no  cubrir en su totalidad el muro, éste deberá permanecer en buen estado de conservación  y pintado de color uniforme.

Si la zona carece de iluminación, estos  deberán ser iluminados o luminosos acorde a los requisitos que establezca el Departamento de Electricidad.

Cuando se utilicen como cierre de obra cierres metálicos cuyo frente pueda usarse para exhibición de afiches publicitarios, su fijación se deberá efectuar con postes metálicos correctamente cimentados y aplomados. Deberán proveerse a tales elementos de buena protección antióxida y un acabado en esmalte sintético o similar, con mantenimiento periódico por parte del propietario del predio.

II.1.3.9. Letreros interiores en galerías comerciales:

Anuncios Adosados: Se podrán colocar siempre que no cubran parcial o totalmente vanos necesarios para la ventilación de los locales y no ofrezcan salientes tales que puedan provocar  peligro a terceros.

Anuncios Salientes para los anuncios en galerías comerciales: La altura mínima será 2,30 m a partir del punto más bajo del anuncio hasta el piso.

La máxima de saliente permitida será hasta el eje de circulación del público.

Los requisitos del presente punto rigen salvo que lo prohíba expresamente la reglamentación del consorcio.

II.1.3.10 Anuncios sobre Calzada:

Se prohíbe el emplazamiento de  carteles sobre calzada tipo bandera u otros.

/////

HOJA N° 9

ORDENANZA N° 5269/06

Se prohíbe en todo el ejido departamental la exhibición de carteles cruzacalles para promocionar comercios, productos y/o eventos de cualquier tipo.

Los carteles existentes de este tipo, se les otorgará un plazo no mayor de sesenta  (60) días  para su retiro, a partir de la promulgación de la presente,  caso contrario serán retirados por personal municipal, los gastos que la tarea demande se acreditará al padrón de la propiedad en la cual se encuentran emplazados.

En todos los casos los carteles que se emplazan en vía pública o terrenos privados deberán contener el número de expediente de habilitación otorgado por el municipio y cuando se trata de letreros de empresas publicitarias deberán también colocar el nombre de la misma y teléfono.

En todos los casos, previo a que Dirección de Obras Particulares  autorice la construcción de cualquier tipo de cartelería, deberá requerirse un informe preliminar de la Dirección de Planificación Urbana y Ambiente.

Todo permiso que se otorga para carteles publicitarios en general dentro del ejido departamental, tiene autorización de carácter precario y podrá disponerse su revocación cuando el mismo resulte inconveniente por haberse modificado las condiciones tenidas en cuenta para su otorgamiento.

II.1.3.11. Aprobación del Propietario del Inmueble:

Se requerirá autorización por escrito del o los propietarios del inmueble en todos los casos, excepto cuando se trate de instalaciones de carteleras y otros elementos en la vía pública, dicha autorización deberá estar firmada delante de escribano público y sellado en Rentas.

Estarán a cargo del publicista todos aquellos hechos o circunstancias que se originen durante el tiempo en que se efectúe la publicidad, no teniendo por lo tanto, derecho a reclamación ni indemnización alguna ante la Municipalidad, si la publicidad debiera cesar o sufrir modificaciones de cualquier naturaleza por un hecho ajeno a ella o imputable a cuestiones del o los propietarios del sitio en que se ubica el anuncio.

En los casos que por razones de seguridad pública, estética, razones de seguridad y otras que a juicio del Departamento Ejecutivo haga necesario el retiro de un anuncio éste se llevará a cabo devolviendo a los interesados siempre que estos lo soliciten, el tiempo abonado correspondiente al tiempo que faltare de exhibición.

Este anuncio podrá ser trasladado a otro sitio previa autorización de la Municipalidad, la orden de retiro de tales anuncios será notificada con tres (3) días de anticipación, vencidos los cuales serán retirados por la comuna siendo los gastos a cargo del anunciante

/////

HOJA N° 10

ORDENANZA N° 5269/06

II.1.3.12. Instalación Eléctrica

La ejecución responderá a las normas generales en vigencia

  - El cableado interno se colocará en forma ordenada, utilizando canaletas que permitan una rápida individualización y al mismo tiempo eviten que los conductores estén sometidos a esfuerzos mecánicos, esta canaleta no deberá apoyarse en material combustible.

  - Se deberá respetar siempre que el color celeste se utilizará como conductor neutro y el verde-amarillo para puesta a tierra No aceptándose excepciones.

  - Si la calidad del conductor es del tipo subterráneo o TPR se podrá evitar el colocar canaletas, se deberá tener en cuenta las condiciones para las que se fabrican estos tipos de conductores.

  - En todos los casos la sección mínima de los conductores debe ser 2,5 mm2.

  - Debiendo estar fijado sobre materiales aislantes y con prensa cables de tal forma que no pierda la horizontalidad.

  - Ninguna parte eléctrica (reactancia, conductores, condensadores, etc.) deberá apoyarse en material combustible o estar a menos de 0,05m de éste.

  - En todos los casos la alimentación debe llevar los conductores en cañerías.

  - En el caso que el cartel este montado sobre una columna independiente del inmueble la alimentación al mismo deberá ser subterránea y cumplir con las normas vigentes respecto a dicha instalación.

  - Los zócalos de los tubos fluorescentes podrán estar fijados al chasis del letrero o ser del tipo flotante, cuando se utilicen los zócalos flotantes, la fijación mediante abrazaderas de chapa Nº 20 de 10 mm de ancho. Para lograr la inmovilización la abrazadera será acerada o se colocara un alambre Nº 18 cruzando la boca. Esta abrazadera podrá ir atornillada (tornillo-tuerca) remachada o soldada a un perfil U 20x10mm de alta chapa Nº 20 que según los casos unificará la posición de los tubos.

  - En los anuncios o marquesinas con potencias mayores de 1100w de consumo real debe colocarse circuito independiente de la alimentación para su aprobación.

/////

HOJA N° 11

ORDENANZA N° 5269/06

  - El transformador debe instalarse sobre base de material aislante no combustible en el exterior del edificio y no accesible. En el caso de colocarse en lugar accesible deberá dotarse de protección  mecánica contra contacto accidental y adecuada ventilación.

  - Las partes metálicas se pintarán de blanco previa mano de antióxido.

  - En edificios antirreglamentarios, en caso de no poseer boca previa, se podrá habilitar un nuevo circuito independiente cuya ejecución responderá a las normas generales en vigencia. Las presentaciones serán exigidas de acuerdo a la clasificación que le corresponda al anuncio según su potencia.

  - PROTECCIONES todos los anuncios independiente de sus potencias deberán contar con protección contra corto circuito (térmica), protección por diferencias de tensiones  (disyuntor diferencial) y puesta a tierra (el valor deberá estar comprendido entre los 4 ohm y los 10 ohm). El Municipio realizará la desconexión en el caso que faltase alguna o que la puesta a tierra no cumpla con estos valores.

  - No se podrán habilitar cabinas telefónicas, instalaciones eléctricas de anuncios luminosos o iluminados y marquesinas o cualquier otro servicio sin la autorización de los Departamentos de Electricidad o Electromecánica.

  - Las cajas y cañerías deberán ser de acero semipesado o pesado pudiendo utilizarse corrugado metálico. Las uniones se realizarán por medio de tuercas, contratuerca y boquillas para las cañerías semipesadas o pesadas  y con conectores aptos para el caño corrugado metálico.

El caño corrugado metálico  deberá ser de acero galvanizado y revestido con una gruesa vaina de PVC, apto para ser colocado a la intemperie resistente al agua, a los aceites y/o vapores corrosivos aprobado para áreas peligrosas Clase 1 División 2.

Conectores para caño corrugado metálico deberán ser tipo estanco que permita un óptimo acople con el caño según DIN 40.050 debiendo poseer rosca y boquilla plástica para evitar el desgaste de los conductores eléctricos.

  - En todos los casos los materiales se deberán ajustar a las normas ISO 9000 y tener sello de Calidad de Organismo de Certificación reconocido

| SELLOS | PAIS |
| --- | --- |
| IRAM | Argentina |
| AENOR | España |
| IMQ | Italia |
| AFNO | Francia |
| VDE | Alemania |
| BS | Inglaterra |
| JIS | Japón |
| KEMA | Holanda |
| UL | Norteamérica |

HOJA N° 12

ORDENANZA N° 5269/06

  - El medidor y el tablero deberán ser siempre estanco y aptos para intemperie.

El medidor se deberá ubicar siempre sobre línea municipal cuando se trate de un cartel ubicado en una propiedad privada, cuando el cartel se ubique en un espacio público la ubicación del mismo lo determinará el Departamento de Electricidad.

El medidor se ubicará  1,20m del nivel de piso mientras que la del tablero se fijará a 1,20m cuando se ubique en el interior de la propiedad, salvo recomendación especial del Departamento de Electromecánica y de 2,40m cuando su instalación esté en la vía pública, siendo el Departamento de Electricidad el que previo estudio aprobará  o no cualquier modificación en la altura.

  - El disyuntor diferencial deberá estar de acuerdo a las Normas IRAM 2301.

  - La caída de tensión no deberá superar el 3% y debiendo presentar el cálculo cada vez que realice una presentación.

- Se adjunta tabla de corrientes admisibles por los conductores con aislamiento termoplástico según Normas IRAM 2183 .

Los cables deberán ser de cobre rojo aislado en PVC, pudiendo utilizar conductores TPR solo cuando estén protegidos mecánicamente y No a la intemperie.

La tensión nominal de servicio entre fases

1000v (hasta 750 v contra tierra en corto circuito), 450/750 Vca según norma Internacional IEC.

Temperatura máxima de ejercicio en el conductor  80º C

| sección nominal del conductor | intensidad en cañerías | caída de Tensión v/A-Km |
| --- | --- | --- |
| 0,75 | 7 | 51 |
| 1 | 9,6 | 37,5 |
| 1,5 | 13 | 26,5 |
| 2,5 | 18 | 16 |
| 4 | 24 | 10 |
| 6 | 31 | 6,5 |
| 10 | 43 | 3,8 |
| 16 | 59 | 2,4 |

Cálculos de corriente para 3 conductores en cañerías o en el aire libre dispuestos en plano.

Caída de tensión para una corriente con frecuencia de 50Hz y cos  0,85.

Coeficientes de Corrección de la Intensidad de Corriente

Para 2 cables multiplicar por

  - en cañería 1,13

  - en aire 1,10                                                                       /////

HOJA N° 13

ORDENANZA N° 5269/06

Para temperaturas ambiente de 40º multiplicar por 0,89.

- Se adjunta tabla de corrientes admisibles por los conductores tipo subterráneo

| Sección nominal del conductor | intensidad enterrado |  |  | intensidad en aire libre |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | unipolar | bipolar | tripolar | unipolar | bipolar | tripolar |
| 1,5 | 32 | 32 | 27 | 25 | 22 | 17 |
| 2,5 | 45 | 45 | 38 | 35 | 32 | 24 |
| 4 | 58 | 58 | 48 | 47 | 40 | 32 |
| 6 | 73 | 73 | 62 | 61 | 52 | 43 |
| 10 | 93 | 93 | 79 | 79 | 65 | 56 |
| 16 | 124 | 124 | 103 | 112 | 85 | 74 |

- Fórmulas a tener en cuenta

Caída de Tensión

Para corrientes monofásicas

e = 2 L I                       s = 2 L I         e  = 2 L P          s  = 2 L P

c s                              c e                  c s U                 c e U

Caída de Tensión

Para corrientes trifásicas

e = 1,73 L I cos        s =1,73 L I cos          e =   L P          s  =    L P

c s                                  c e                           c s U                 c e U

#### Referencias

L = distancias  simple entre los puntos en que se mide la caída de tensión metros

I =  intensidad de corriente en Amper de línea

c =  conductibilidad eléctrica cobre c = 58

s =  Sección del conductor en mm2

e = Caída de Tensión

P = potencia en wattios

U = tensión de línea en Volt.

/////

HOJA N° 14

ORDENANZA N° 5269/06

II.3.1.13 Cálculo de Estructura

- Se deberá presentar plano de estructura firmado por un profesional habilitado cuando el anuncio adosado supere los 6 m2 y los salientes 1,50 m2 de superficie o los 50 Kg.

- Croquis del anuncio esc. 1:20 consignando ubicación del anuncio dentro del predio (indicándose distancias del mismo a ejes de colindancia), dimensiones, alturas, de la parte inferior sobre el nivel de piso de vereda, distancias al cordón, calzadas, salientes máximas desde la línea municipal, distancias al arbolado o a los postes de servicios públicos,  ubicación del arbolado entradas, puentes etc.

II.1.3.14. De la Tramitación:

A los efectos del control, trámite y permiso municipal, los procedimientos a implementar serán los siguientes:

- Dirección de Planificación Urbana y Ambiente.

  - Presentación de solicitud del cartel en vía pública, formación de expediente.

  - Verificación según normas vigentes referente a ubicación, zonificación, diseño, etc.

  - Inspección en el lugar de instalación.

  - Asesoramiento sobre el tema.

  - Aprobación de la instalación del cartel con los informes de las áreas que siguen a continuación, según el caso.

- Dirección de Obras Particulares.

  - Formación de expediente como obra menor, indicándose titularidad y presupuesto detallado, memoria de cálculo, planimetría.

  - Documentación de acuerdo por el Artículo II.13.1.12 a) y b).

  - Factibilidad otorgada por Dirección de Planificación Urbana.

Todo este tipo de obras serán tratadas como privadas sujetas al Código de Edificación (Ord. 20/71).

- Dirección de Inspección General y Fiscalización:

    - Cuerpo de Inspectores:

- Verificar la ubicación del cartel instalado                                    /////

HOJA N° 15

ORDENANZA N° 5269/06

- Detectar los carteles instalados clandestinamente requiriendo la regularización del trámite.

- Categorización de los mismos para el cobro del canon correspondiente.

- Dirección de Obras Municipales – Departamento de Electricidad:

Cuando se trata de cartelería luminosa o iluminada en vía pública y la energía es tomada de la red distribuidora del alumbrado público, la documentación de instalación eléctrica deberá ser tratada por Dirección de Obras Municipales (Departamento de Electricidad) para su verificación técnica, inspecciones en el lugar, y aprobación como así también detectar la cartelería instalada clandestinamente en esas condiciones, requiriendo regularización del trámite.

II.1.3.15. De las Penalidades:

Las infracciones a esta Ordenanza serán penadas con las multas que establezca la Ordenanza Tarifaria Vigente, que serán aplicables al propietario del inmueble y al responsable de la instalación (inquilinos, ocupantes, publicistas, etc.), en caso de reincidencia, la multa corresponderá al máximo de aquella penalidad.

- En caso de detectarse en la vía pública, la presencia de carteles, anuncios, etc., colocados sin autorización municipal, podrá el municipio proceder al retiro y secuestro de los mismos, previo emplazamiento cursado al responsable de su colocación.

- Que en caso de detectarse en la vía pública, la presencia de carteles, anuncios, etc., peligrosos o nocivos para la circulación o seguridad vial, el municipio estará plenamente facultado para proceder al retiro y secuestro inmediato de los mismos, sin necesidad de emplazamiento previo alguno.

- Que en el supuesto de reincidir en la conducta descripta anteriormente, el municipio estará facultado para proceder al decomiso de los carteles, anuncios, etc. que hubiera retirado.

- Vencido el plazo otorgado por Ley, los elementos secuestrados por el Municipio pasarán a ser decomisados.

Artículo 2°: El Departamento Ejecutivo procederá a la reglamentación de la presente Ordenanza dentro de los sesenta días de su sanción.

Artículo 3°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al registro municipal respectivo, publíquese y cumplido, archívese.

p.n.

DADA EN SALA DE SESIONES MARIA EVA DUARTE DE PERÓN, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL SEIS.