ORDENANZA Nº  6789/2018

VISTO:

El expediente Nº 88-H-18, caratulado: BLOQUE CAMBIA MENDOZA CONCEJAL FUGAZZOTTO LUIS-E/PROYECTO DE ORDENANZA HIGIENE Y SEGURIDAD SOBRE ACTIVIDADES CIRCENSES Y OTRAS; y

CONSIDERANDO:

Que ante la concurrencia al departamento de espectáculos públicos con características de eventos transitorios tales como circos, parques de diversiones y/o similares, sus integrantes suelen acampar en lotes desprovistos de las condiciones básicas de salubridad.

Que se hace necesario establecer las condiciones sanitarias mínimas que deben cumplir los lotes privados, destinados a albergar personas que por trabajo deben radicarse al aire libre en casas rodantes, carpas u otras instalaciones similares y por períodos determinados.

Que atento a esta situación temporaria los vecinos han detectado situaciones que afectan la sana convivencia como así también perjudica a los acampantes.

Que es preciso destacar que todo terreno en este departamento tiene propietario y no existe en todo el departamento la situación de acampe libre.

Que puede que existan personas que por circunstancias laborales deban acampar transitoriamente en terrenos considerados baldíos en el radio del departamento de Godoy Cruz.

Que es válido destacar que el propietario del terreno considerado baldío debe posterior al acampe limpiar el lugar.

Que las personas que se establecen transitoriamente dejan librado al azar la limpieza y los estropicios consecuentes de su estancia como así también los daños medioambientales.

Que no es que antiguamente existiera libre acampe, sino que había más tolerancia y menos supervisión.

Que se hace necesario velar por la seguridad y fortalecer la toma de conciencia medioambiental.

Que la situación de estos grupos itinerantes con sus carromatos, casillas rodantes, micros adaptados, vehículos cumplen una doble función de vehículo y de vivienda.

Que los acampantes no cuentan con servicios básicos tales como agua potable, luz y baños.

Que los servicios de agua y luz son clandestinos tomados al azar de alguna propiedad vecina.

Que este tipo de acampe con lleva a prevenir hechos que luego se tengan que lamentar tales como, por ej. contagio de enfermedades, conexiones eléctricas clandestinas, deterioro del medio ambiente, ruidos molestos por mencionar algunos.

HOJA N° 2

ORDENANZA N° 6789/18

Que en ocasiones los acampantes cuentan con baños químicos en sus carros y el desagote de los mismos lo realizan en ese predio, dejando los deshechos al azar y por ende contaminando la zona.

Que los riesgos del acampante en cuanto a su situación de salubridad se acrecienta al no contar con medidas sanitarias básicas.

Que desde la perspectiva de la salud pública se deben tomar medidas para reducir la exposición de la población a factores de salud para ellos y su entorno.

Que ante lo expuesto se hace necesario que el acampante garantice la provisión de agua potable y saneamiento ambiental básico.

Que es fundamental priorizar la provisión de agua potable a efectos de evitar la propagación de enfermedades.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GODOY CRUZ:

ORDENA

ARTICULO 1°: Los integrantes de circos, parques de diversiones y/o similares, que quieran acampar en propiedad privada deberán contar con los siguientes requisitos extraídos del código Urbano y Edificación (Ord. 5519):

• Debe contar con INSTALACIONES PROVISORIAS ELÉCTRICAS (solo en el caso de que no dispusieren su propia electricidad):

La inspección abarcará: Poste, cajas para medidor y tablero, caños de comunicación entre ambas cajas.

a) Postes para conexiones provisorias: Si el poste es de madera, deberá ser de un solo tramo, de eucaliptos creosotado o tratado, según normas IRAM 9319 y 9351, pintados 0,50m por encima y por debajo de la zona de transición. El poste se hincará con una profundidad de empotramiento no menor de 1,00 m., debiéndose asegurar la adecuada compactación del terreno, una vez concluido el montaje.

b) Caja para medidor: Se utilizarán cajas metálicas estancas y aptas para la intemperie y según características y dimensiones establecidas por la empresa prestataria del servicio.

c) Caja para el tablero: Se utilizarán cajas metálicas o de PVC estancas y aptas para la intemperie con rigidez mecánica características de ininflamabilidad, no higroscopidad y propiedades dieléctricas adecuadas. El grado de protección será IP65 según normas IRAM 2444. Sus dimensiones permitirán el cómodo alojamiento de los elementos de protección y tomas de corriente.

HOJA N° 3

ORDENANZA N° 6789/18

El tablero deberá contar con llave de corte general, prevista para proteger la instalación contra sobreintensidades y cortocircuitos y disyuntor diferencial.

En caso de existir más de un circuito se colocarán protecciones termomagnéticas en cada uno de ellos.

Tanto las cajas de tablero como las de medidor llevarán descarga a tierra debiéndose respetar en la ejecución de la misma lo establecido en el E.III.1.19.6. de la presente reglamentación.

Las tomas se colocarán en el tablero, sobre una base de material dieléctrico, que cumpla a su vez la condición de ser hidrófugo e ignífugo.

d) Caños de Comunicación entre cajas: Serán semipesados y tendrán un diámetro interior mínimo de 15,4 y 34 mm. para instalaciones monofásicas y trifásicas respectivamente. Las uniones de las cajas a las cañerías se realizarán con sus correspondientes tuercas y boquillas y conectores.

e) Caño de Bajada: Será de tipo semipesado respetándose los diámetros mínimos de 15,4 mm. en instalaciones monofásicas y 34 mm. para instalaciones trifásicas.

f) Conductores de Bajadas: Las secciones mínimas de 4 mm² en instalaciones monofásicas y de 6 mm² para instalaciones trifásicas. En todos los casos los conductores a utilizar serán de siete (7) hilos. En caso de conductor multihilo se deberá utilizar Terminal tipo “manguitos de conexión.

Cuando se lleven líneas de alimentación fijas en el interior de la obra, los conductores se colocarán sobre aisladores en paredes y postes. Los puntos de fijación no podrán superar los 4,00 m de distancia y se utilizarán los conductores aislados correspondientes.

Las derivaciones de alimentación móviles se llevarán a partir de tomas de corriente, acoplados a un interruptor, de manera que la conexión y desconexión no se realice bajo tensión.

g) Fijaciones: Las cajas y accesorios se fijarán con los elementos aprobados y atornillados. No se autorizarán ataduras con alambre o elementos no reglamentarios.

h) Potencia: Para conexiones mayores de 15 HP, se deberá presentar Memoria Descriptiva con la información complementaria que se requiera (protecciones, alimentaciones, motores, inst. de luz de obra, etc.)

• Debe contar con instalación sanitaria con provisión de agua fría:

HOJA N° 4

ORDENANZA N° 6789/18

Es obligatoria la instalación de obras sanitarias en todas las construcciones públicas y privadas que se realicen en el ámbito del Municipio, las que deberán guardar las disposiciones que establece el conjunto normativo del presente capítulo (E. III. 2.1), tendiente a asegurar fundamentalmente el saneamiento integral de la población.

Se adoptan las "normas y gráficos de instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales", establecidas oportunamente por Obras Sanitarias de la Nación, y que sean de aplicación para las instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales, cuya fiscalización se efectúe por la Dirección de Obras Particulares. (E.III.2.1.1 NORMAS Y GRAFICOS).

Se adopta el "reglamento de instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales", establecido por Obras Sanitarias de la Nación complementario de las Normas y Gráficos, formando entre ambos el conjunto normativo para legislar en la materia, del que solamente se adoptarán los capítulos inherentes a las obras fiscalizadas por la Dirección de Obras Particulares.

Conjuntamente con la presentación indicada anteriormente, se deberá adjuntar una memoria descriptiva, con carácter de declaración jurada, de los materiales a utilizarse en la instalación. Cualquier modificación en los mismos, deberá ser informada por el Director Técnico en el libro de obra.

La caratula y el plegado de los planos de instalación sanitaria deberá realizarse de acuerdo a los modelos del Código de Edificación: E.III.2.1.2 REGLAMENTO Y PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION.

ARTICULO 2°: El emplazamiento, montaje y desmontaje del complejo se deberá realizar de la siguiente manera.

a) Sin destruir o deteriorar las plantaciones y/o parquizaciones que pudieran existir en el lugar.

b) Sin entorpecer, ni física ni visualmente el tránsito vehicular ni su señalización.

c) Sin causar perjuicios a los predios linderos a donde se instale.

ARTICULO 3°: Mientras dure el acampe provisorio el predio deberá contar en forma permanente con un estricto orden e higiene a cargo de los acampantes, tanto en su emplazamiento como en su entorno respecto a:

a) Acumulación de desperdicios.

b) Olores fétidos, cualquiera fuera su origen.

c) Acumulación en lugares visibles de elementos o materiales en desuso o deteriorados.

HOJA N° 5

ORDENANZA N° 6789/18

ARTICULO 4°: El emplazamiento del acampe provisorio deberá contar con instalaciones sanitarias (baños químicos) para ambos sexos, conforme lo determinará la autoridad de aplicación. No se admitirán construcciones precarias o sin las adecuadas normas de higiene.

ARTICULO 5°: El acampante deberá solicitar a su exclusivo costo dos inspecciones e informes escritos a Defensa Civil, Bomberos y a las Direcciones de Obras Particulares y/o Higiene o Seguridad de la Municipalidad de Godoy Cruz.

a) Uno previo, que se efectuará durante el emplazamiento del acampe donde se indicará acerca de los elementos necesarios que deberán preverse para combatir el fuego su ubicación y plan de evacuación.

b) Otro posterior, para verificar si se dio cumplimiento a las indicaciones que se indicaron oportunamente en el primero.

ARTICULO 6°:Solicítese que realicen el cercado del predio a utilizar en forma provisoria con material que pueda descartar fácilmente y tela tipo media sombra para resguardar la intimidad de los integrantes.

ARTICULO 7°: Los acampantes deberán colocar containers para residuos en el predio mientras dure su estadía.

ARTICULO 8°: Los acampantes deberán realizar la limpieza del predio una vez utilizado.

ARTICULO 9°: Establécese el siguiente régimen de sanciones para las infracciones a lo dispuesto por la presente Ordenanza, las cuales deberán ser incluidas por la Dirección de Rentas en la Ordenanza Tarifaria:

- Por el incumplimiento de algún Artículo establecido en la presente norma y las disposiciones del Código de Edificación u otras normas vigentes referidas a ubicación, instalación u otros aspectos relacionados al propietario del Inmueble: MULTA de $ 5.000 (PESOS CINCO MIL) para la primera Infracción y de $10.000 (PESOS DIEZ MIL) por reincidencia. (Además de exigir la adecuación a disposiciones vigentes).

- Por incumplimiento de algún Artículo establecido en la presente Norma, al responsable legal de la firma: MULTA de $10.000 (PESOS DIEZ MIL) la primera infracción y de $15.000 (PESOS QUINCE MIL) por reincidencia (Además de exigir la adecuación a las disposiciones vigentes).

ARTICULO 10°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al registro municipal respectivo, publíquese y cumplido, archívese.

p.n.

DADA EN SALA DE SESIONES, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.